تقریبا همیشه از کلاک خارجی استفاده می کنیم ( HSE : Crystal / Ceramic Resonator ) و حواسمان باشد که اسیلاتور روی برد چیه و چه فرکانسی دارد . همان فرکانس را باید در قسمت درخت کلاک برای ورودی HSE تنظیم کنیم .

اگر کریستال ( غیرفعال) داریم : باید گزینه crystal ceramic resonator استفاده کنیم تا خود میکرو کریستال را تحریک کند و نوسان دریافت کند

اگر اوسیلاتور ( فعال ) داریم باید از bypass clock source استفاده کنیم چون خود اوسیلاتور تغذیه جداگانه دارد و ما فقط خروجی را از آن می گیریم .

- کریستال (غیرفعال): خودش خاموش است. شما میگویید Crystal/Ceramic Resonator تا میکروکنترلر با آیسی داخلیاش، یک جریان AC به کریستال بدهد، آن را به نوسان وادارد و سپس نوسان برگشتی را بخواند (حلقهٔ بسته).

- اوسیلاتور (فعال): خودش یک مدار کامل و زنده است. شما میگویید BYPASS Clock Source تا میکروکنترلر بداند که قرار نیست کاری با کریستال انجام دهد، بلکه فقط پایهٔ ورودی (OSC_IN) را به عنوان یک ورودی دیجیتال معمولی تنظیم میکند تا سیگنال مربعی ای که اوسیلاتور تولید کرده را دریافت کند (حلقهٔ باز) و پایهٔ OSC_OUT را هم کاملاً بیخیال میشود.

برای GPIO ها در حالت ورودی حتما باید نوع حالت پیش فرض ( pull-up / pull-down ) را مشخص کنیم وگرنه پایه مثل آنتن عمل کرده و نویز محیط را دریافت می کند و مقدار بین صفر و یک نامشخص است . در حالت خروجی زیاد مهم نیست و معمولا روی no pull-down/up قرار می دهیم ولی اگر تنظیم کنیم بهتر است . چون قبل از اینکه نرم‌افزار GPIO را پیکربندی کند، پین‌ها معمولاً در حالت ورودی شناور هستند. فعال کردن Pull-Up/Pull-Down در تنظیمات اولیه می‌تواند از وضعیت نامشخص خروجی در لحظه راه‌اندازی جلوگیری کند  ( مثلاً جلوگیری از روشن شدن لحظه‌ای رله یا LED هنگام بوت )

هرگز از HAL_Delay() داخل HAL_GPIO_EXTI_Callback استفاده نکنید. این تابع مبتنی بر SysTick است و اگر SysTick خودش وقفه داشته باشد یا اولویت EXTI بالاتر باشد، برنامه قفل می‌کند یا رفتار غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد.

prescaler برای چیه ؟ فرکانس میکرو خیلی بالاست مثلا ۷۲ مگاهرتز یعنی در یک ثانیه ۷۲ میلیون بار تیک می زند . ولی ARR که شمارنده تایمر است ۱۶ بیت است پس نهایتا تا ۶۵ هزار می شمارد و بعد سرریز می شود . پس کلاک میکرو خیلی سریع است و باید آن را کاهش دهیم پس از prescaler یا مقسم استفاده می کنیم . خود prescaler هم ۱۶ بیتی است پس بین ۰ تا ۶۵ هزار است . مثلا می توانیم مقسم را ۷۲۰۰ بگذاریم ( ۷۱۹۹ ) یعنی کلاک بر ۷۲۰۰ تقسیم می شود و کلاک برای تایمر تبدیل می شود به ۱۰۰۰۰ هرتز یعنی ۱۰ کیلو هرتز یعنی در هر ثانیه ۱۰ هزار بار تیک می زند و اگر ARR را روی ۱۰۰۰۰ بگذاریم ، سر یک ثانیه سرریز می کند. پس با این مقسم و این شمارنده هر ثانیه یک بار سرریز می شود . همچنین کم ترین زمانی که می توانیم داشته باشیم معکوس ۱۰ کیلو هرتز است یعنی : ۱/۱۰۰۰۰ ثانیه یا ۰.۱ میلی ثانیه ( ۱۰۰ میکرو ثانیه ).

هر چه ARR بیشتر باشد ، دقت گام بیشتر است .

برای دسترسی به رجیسترهای تایمر می توانیم اینگونه بنویسیم :

TIM3->ARR;

TIM3->CNT;

ولی بهتر است از دستورات HAL استفاده کنیم و بنویسم :

__HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(&htim2);

__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);